TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 3

PHÂN TÍCH HEADER/PAYLOAD VÀ PHÁC THẢO STATE MACHINE

Đề tài: Nghiên cứu Tối ưu hóa Kỹ thuật Mutational Fuzzing với Cơ chế Chọn Hạt giống Thông minh trong Dò quét Lỗ hổng IoT (ATTT09)

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện:

1. Cường – MSSV: ....................   Lớp: ....................

2. Đăng – MSSV: ....................   Lớp: ....................

3. Đức – MSSV: ....................   Lớp: ....................

Thời gian báo cáo: Tuần 3 (từ …/…/20… đến …/…/20…)

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

# 1. MỤC TIÊU THEO ĐỀ CƯƠNG

Giai đoạn: Chuẩn bị môi trường & Cơ sở dữ liệu (Tuần 1–4)

Phân tích chi tiết cấu trúc Header và Payload của gói tin mạng, đồng thời phác thảo Đồ thị Trạng thái (State Machine) của luồng giao tiếp.

Trạng thái tuần: Hoàn thành   ·   Tiến độ chung: 3/12 tuần

# 2. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Cường | Phân tích cấu trúc Ethernet/VLAN (EtherType offset 12, +4 với VLAN), IPv4 (IHL×4), TCP/UDP; xác định payload tầng ứng dụng là vùng cần đột biến. |
| Đăng | Lập trình src/seedfuz/pcap.py: đọc PCAP, giải mã gói, tách payload, loại seed trùng; lệnh “seedfuz analyze”. |
| Đức | Lập trình src/seedfuz/state_machine.py: ánh xạ cờ TCP → trạng thái (syn-sent, syn-ack, established, application-data, closing, reset, datagram) và dựng đồ thị chuyển tiếp; viết tests/test_pcap.py, tests/test_state_machine.py. |

# 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC / MINH CHỨNG

- “seedfuz analyze datasets/sample_http.pcap” trả về: Packets 2, Unique payload seeds 2, State graph start → application-data → end.

- Có unit test cho parser và state graph.

# 4. KHÓ KHĂN – TỒN TẠI

- State Machine suy luận tổng quát theo cờ TCP; giao thức đăng nhập nhiều bước có thể cần trạng thái riêng.

# 5. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Tìm hiểu và cấu hình thư viện Boofuzz.

# 6. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |